附件：采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动裁床气浮板 | 1 | 条 | - 宽度：2330mm - 产品材质：防火美耐板，板材3cm厚，采用不锈钢包边；每节长度1.2米，带气浮。 | - 每1条14.4M |
| 2 | 自动裁床气浮板 | 2 | 条 | - 宽度：2330mm - 产品材质：防火美耐板，板材3cm厚，采用不锈钢包边；每节长度1.2米，带气浮。 | - 每1条2.4M |
| 3 | 手动裁床板 | 2 | 条 | - 宽度：2330mm - 产品材质：防火美耐板，板材3cm厚，采用不锈钢包边；每节长度1.2米。 | - 19.2M |
| 4 | 裁剪照明母线槽 | 2 | 条 | - 1、宽*高*材料厚度55㎜*74㎜*(4mm-8.5㎜) - 2、铜带宽度≥9.8mm,采用含铜量>99.9%的电解无氧铜，其导电率和抗氧化性（耐腐蚀性）要高。 3、额定工作电压Ue(V）:380 额定频率fn(Hz):50 额定绝缘电压Ui（V）：380 额定冲击耐受电压Uimp（KV）：6 过电压类别：Ⅲ 材料组别：Ⅲa 污染等级：3 电气间隙：≥5.5mm 爬电距离：≥6.3mm 4、外壳防护等级：IP30 防触电保护类别：Ⅰ类 5、母线槽单相插座必须为新国标五孔插座，且插座上面两孔与下面三孔能同时使用。为保障安全，插座必须带过载保护功能。插座表面无螺丝裸露且插座表面有明显的线相标识。 - 6、每个插座可在母线导管任意位置旋转式安装取电，安装快捷方便。可任意更换，输出额定电流≥10A，与缝纫机相配套。为防止断路或灵火错位，插座不可任向旋转，且插座表面有明显的线相标识。为导电性能良好，电阻值低，旋转插座以纯铜触点式接入。 | - 38.4M |
| 5 | 裁剪动力母线槽 | 2 | 条 | - 1、宽*高*材料厚度55㎜*74㎜*(4mm-8.5㎜) - 2、铜带宽度≥9.8mm,采用含铜量>99.9%的电解无氧铜，其导电率和抗氧化性（耐腐蚀性）要高。 - 3、额定频率fn(Hz):50 额定冲击耐受电压Uimp（KV）：6 过电压类别：Ⅲ 材料组别：Ⅲa 污染等级：3 电气间隙：≥5.5mm 爬电距离：≥6.3mm 4、外壳防护等级：IP30 防触电保护类别：Ⅰ类 5、用于裁剪动力照明母线槽 | - 19.2M（每条配4个滑车） |
| 6 | 手动电剪刀 | 7 | 台 | - 1.转速：4500转/分钟； - 2.功率2000W； - 3.带有指纹装置； - 4.刀片位置有防护罩装置； - 5.手柄位置有握柄感应装置； - 6.压脚杆带有锁片装置； - 7.机器带有刷卡启动装置； - 8.尺寸：10寸。 | - 10寸（监狱专用） |
| 7 | 手动电剪刀 | 4 | 台 | - 1.转速：4500转/分钟； - 2.功率2000W； - 3.带有指纹装置； - 4.刀片位置有防护罩装置； - 5.手柄位置有握柄感应装置； - 6.压脚杆带有锁片装置； - 7.机器带有刷卡启动装置； - 8.尺寸：12寸。 | - 12寸（监狱专用） |
| 8 | 断布机 | 4 | 台 | - 1.转速：18000转/分钟； - 2.功率：180W； - 3.电机：220V，50/60HZ。 |  |
| 9 | 拉布机 | 1 | 台 | - 1.拉布宽度：2100mm； - 2.裁台宽度：2330mm； - 3.布料直径：450mm； - 4.行走速度：90m/min； - 5.拉布方式：双向拉布； - 6.拉布高度:标准型单拉 220mm，加高300mm；标准型双拉 150mm，加高230mm； - 7.液晶触控:简易设定拉布长度、方式、数量、速度及段落。 - 8.布尾感应:布料拉完时控制主机自动停止运作,并自动驶回固定点。 - 9.切刀装置:切刀和主机可以简单的进行拆装,布料切断时可以依布宽设定裁刀行走距离及切断速度。 - 10.自动布料预松装置:先松布再铺放,消除拉布张力并保持拉布质量的一致性。 - 11.电眼自动对边装置:在拉布顺序运作过程中可以正确做到自动对边。 - 12.自动上升装置:可依布料厚度设定上升量,配合拉布。 - 13.紧急停止装置:于裁床两边设有停机用钢索，可随时于裁床任何位置拉动钢索做紧急停机。 - 14.展布装置:可随布料的宽度及张力作有效的展布调整,使拉布不产生皱褶现象。 |  |
| 10 | 天轨（地轨） | 12 | 米 | - 裁床专用 |  |
| 11 | 拉布机电轨 | 24 | 支 | - 拉布机专用 |  |
| 12 | 松下滑车 | 3 | 个 | 拉布机专用 |  |
| 13 | 松下入电器尾盖 | 3 | 个 | 拉布机专用 |  |