附件1：

一、采购内容及要求

（一）  维护保养内容、期限

1.1甲方委托乙方对其指定建筑的消防设施进行维护保养，具体如下：

建筑名称：    贵州兴轿实业有限公司

建筑地址：      西秀区宁谷镇

建筑面积：       110000                            平方米

1.2维护保养包含的建筑消防设备设施及系统：

☑火灾自动报警及联动控制系统。    ☑ 消防给水系统。

☑消防广播及消防电话系统。        ☑室内消火栓系统。

☑室外消火栓系统                  ☑自动喷水灭火系统。

☑防烟排烟系统。                  ☑气体灭火系统。

☑应急灯照明及疏散标志。          □ 大空间水炮系统。

☑ 防火门及防火卷帘门。           □ 水喷雾系统。

□泡沫灭火系统。                  ☑建筑灭火器

☑消防供配电系统                  □电器火灾监控系统

□可燃气体报警系统

□ 其他_____________________________________________。

1.3维护保养规范：

本项目消防设施维护保养质量标准必须符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施的维护技术规范》（DB52/T1152-2016）及现行国家有关消防设施系统相关规范和标准的要求。有关项目服务质量的特殊标准或要求由合同当事人另行约定。

1.4非派遣常驻人员方式，以“每月一次，一年为一个周期”，每月派遣我司相关技术人员前往贵单位进行相关的消防设施设备的维护保养工作，在合同期限内，包含常规的每月进行一次月检；每季度进行一次季检；每个维保年度周期结束前进行一次年检及维保期间内相关应急处理等维保技术服务。

1.5维保周期内要对设施设备进行一次完整的清理检查，（其产生的费用均含维保费用里面）。

1.6根据建筑防火设计规范（GB 50016-2014)检查所有建筑的设计要求并提出整改方案（其检查费用含维保里面）

1.7维保修理优惠方案由供应商自行提供。

（二）售后服务

本项目提供全方位的消防系统售后服务技术保障：

1、快速响应与现场支持：提供 7×24 小时应急响应热线。遇系统故障报警，承诺 4 小时内抵达现场进行排查与修复。

2、定期巡检与预防性维护：定期实地进行系统全面巡检、功能测试及预防性维护保养，主动发现并消除隐患，出具专业报告。

3、现场技术培训与复训：改造验收后，提供操作、管理及基础维护的定制化培训。根据采购人需求或系统更新，提供定期回访与现场复训，确保持续掌握技能。

4、备品备件供应与现场更换：建立监狱专用备件库或优先供应通道。核心部件故障需更换时，提供现场更换服务及调试。

5、系统优化与升级支持：根据采购人实际运行反馈或技术发展，提供系统优化建议与方案。涉及软硬件升级时，提供升级实施与调试服务。

6、严格遵守采购人制度，所有现场施工人员均经过背景审查，严格遵守监狱各项安全、保密及管理规定。

7、维保标准：须参照国家现行规范及验收合格标准执行。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目招标文件的规定。如果颁发新的技术标

准，则按新标准规定执行。

二、商务要求

1、交付时间：（具体以签订合同为准）。

2、交付地点：业主方指定地点。

3、报价要求： 投标人应按采购人提供的采购清单填报价，不得修改其内容 。报价包含人员工资、材料、设备费用、利润、税金、保险等一切费用，采购人不再支出其它费用；供应商应考虑该项目的各种风险因素，确定合理的磋商报价。因响应供应商在计算磋商报价过程中报价不合理或费用计算错误，采购人一律不予调整， 由此产生的损失及后果自负。

# 6、维保期：1年。

7、付款方式：具体以签订合同为准。