贵州省兴义监狱

监内楼栋光纤资源扩容服务项目（二次）

采购公告

一、项目概况

1.项目名称：贵州省兴义监狱监内楼栋光纤资源扩容服务项目（二次）

- 2.项目内容：从监外机关大楼中心机房增铺设楼间主干光缆（48芯室外单模光缆）到监内会见楼、习1栋、习2栋、监1栋、监3栋、监4栋、监5栋等7栋楼。

- 3.采购方式：询价采购。

4.预算金额：人民币12万元。

二、服务要求

1.概要：约5.2公里48芯室外单模光缆，包含光纤配线架、熔接包、尾纤、管道开挖、光缆铺设、熔接、测试、恢复等费用。

2.光纤类型：单模光纤，符合G.652.D标准，芯数配置48芯。

3.光缆型号：室外金属加强芯铠装光缆(GYTY/GYTA53)，穿管采用2根PVCU水管（Φ75mm），具备良好抗拉、抗压、防潮、防啮噬性能。

4.铺设方式：开挖管沟深度不得低于400mm，铺设过程中遇转角处必须设置检修井（400mm*400mm*600mm），配备的井盖需具备封闭上锁功能并提供锁具。施工规范、美观且保护原环境。

5.服务时间:签订合同后5日内完成入驻。

6.现场勘查：供应商在公告期间自行到现场勘查，施工过程中损坏其他设施设备需自行承担恢复费用。

7.服务保障：服务期间工程师积极配合甲方做好维护工作，保障网络畅通，遇到故障积极解决，故障响应时间不得超过24小时。

三、响应人资格要求

（一）一般资格要求

1.投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定条件，须提供政府采购法实施条例第十七条规定资料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效“统一社会信用代码”的营业执照；

2）投标人具有履行本次招标项目相应的经营范围，并在人员、设备、资质、资金方面有相应的服务能力；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（新成立公司以成立时间声明）。

2.本项目不接受任何形式的联合体投标。

（二）特殊资格要求：

1.具备国家颁发的企业安全生产许可证。

2.具备国家认可的质量管理体系认证。

3.具备国家认可的职业健康体系认证。

4.具备国家认可的环境管理体系认证。

5.企业主要负责人具备通信主管部门核发的安全生产考核合格证（A证）。

6.该项目的项目经理具备通信主管部门核发的安全生产考核合格证（B证）。

7.该项目配备的安全生产管理人员具备通信主管部门核发的安全生产考核合格证（C证）。

四、询价文件要求

1.询价文件份数：纸质报价文件1份（密封）。

2.投标资料格式：按附件格式准备。

五、投标开标方式

1.开标现场递交投标资料。

2.投标开标地点：贵州省兴义市兴义大道55号（贵州省兴义监狱）业务楼2楼209室。

3.开标时间：2025年10月22日10时00分（北京时间）;

4.开标要求：请投标供应商于2025年10月22日10时00分前到开标现场并提交投标资料。

5.身份验证资料及要求：投标时，需验证投标供应商身份。投标供应商法定代表人本人参加的，提供法定代表人身份证明书原件及法人身份证原件；投标供应商授权他人参加的，提供针对本项目的法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、联系方式

1.项目联系人：王警官，联系电话：19984494320

2.纪检监察部门监督电话:0859-3418029、3418082

贵州省兴义监狱

2025年10月17日